| 1.10 LEDEAPPARAT – LEDESKOVLKLARING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  |  |  | Aggregat nr.: |  |  |  |
| Ledeskovl nr.:_______ Ledeskovlklaring: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antall driftstimer |  | [h] |  |  |  |  |  |  |
| Midlere klaring mellom skovl og øvre ledeflate / trommelokk |  | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| Midlere klaring mellom skovl og nedre ledeflate / ledering |  | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| Samlet klaring mellom skovl og ledeflater 1) |  | [mm] |  |  |  |  |  |  |
| Økning i samlet klaring 2) |  | [%] |  |  |  |  |  |  |
| Karakter: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Samlet klaring er summen av klaringene mellom ledeskovl og ledeflate for henholdsvis øvre og nedre lokk 2) Prosentvis økning regnes ut fra den spaltklaringen som eksisterte da ledeapparatet var nytt/nyrevidert Innbyrdes ledeskovlklaring: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antall driftstimer | [h] |  |  |  |  |  |  |  |
| Midlere klaring mellom skovlene | [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Karakter: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observasjoner / Merknader |  |
| --- | --- |
| Godkjent Dato: | Signatur: |